谢环审复〔2023〕1号

关于汽车气囊布与OPW囊袋制造项目环境影响报告表的批复

安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司《汽车气囊布与OPW囊袋制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，淮南市谢家集区生态环境分局局务会审查研究后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司位于安徽省淮南市谢家集区智造园区内，本项目总投资116000万元，一期建设一座生产车间，建筑面积约为20000m2，主要是购置整经机，织布设备（喷气织机及提花机），水洗机，涂层机，激光裁床，缝纫产线，同时配套建设相关辅助工程及环保工程，项目建成后可实现年新增1000万只汽车缝制气囊袋及700万只OPW囊袋生产线建设；二期建设汽车气囊布与OPW囊袋相关上下游产业。本项目仅针对一期进行评价，二期不在本次评价范围内。项目已与淮南高新技术产业开发区智造园区管理委员会签订入园合同书，淮南市住房和城乡建设局同意该项目生产和生活废水接入市政污水管网，该项目于2022年12月14日取得谢家集区发展改革委项目备案，项目代码：2209-340404-04-01-294674。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）施工期污染防治措施

按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》《安徽省大气污染防治条例》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》和《淮南市扬尘污染防治办法》等文件要求要求做好扬尘污染防治措施；施工期采用低噪声设备，合理安排施工时间；施工期产生的泥浆废水经沉淀处理后，上清液回用于道路抑尘。

（二）水污染防治措施

按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区供排水系统。项目排水采取雨污分流制。水洗废水和喷淋废水经厂区污水处理站预处理达到八公山污水处理厂接管标准后，通过制造园区污水管网接管八公山污水处理厂处理，生活污水和其他废水通过厂区污水总排放口一起排入八公山污水处理厂进行处理，尾水外排至淮河。厂区污水处理站处理工艺为“调节+气浮+AO+二沉”，处理规模为8m3/d。

（三）大气污染防治措施

运营期加强大气污染治理工作,切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理，项目实施后建设单位应落实报告表提出的污染防治措施。项目涂胶定型废气拟在烘道进口和出口的上部分别设置集气罩抽风，同时在烘道的上部设置若干抽风口微抽风的形式捕集废气，废气经收集后采用“静电吸附+二级活性炭吸附”处理；激光裁剪废气在单独隔离罩内采用负压收集，激光裁床机共7台，每台激光裁床机配套一套废气处理设施，废气经分别收集后采用“滤筒除尘+二级活性炭吸附”处理；天然气锅炉废气采用低氮燃烧法。涂胶定型工序产生的有机废气与天然气燃烧废气产生的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物经集气罩收集至“静电吸附+二级活性炭吸附”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）排放；激光裁剪工序产生的粉尘及有机废气经设备密闭收集后集中收集至“滤筒除尘+二级活性炭吸附”处理达标后通过15米高排气筒（DA002~DA008）排放；天然气锅炉废气通过低氮燃烧法处理后通过一根8米高排气筒（DA009）排放。

（四）噪声污染防治措施

项目通过采取合理布局，选用低噪声设备，优化项目各噪声设备车间布局；对高噪声设备安装减振基础，增加墙面厚度、选用隔声性能好的材料，增加隔声量，减少噪声污染；加强设备检修和维护，保持设备处于良好的运行状态。保证营运期厂界噪声排放达标。

（五）固废污染防治措施

项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固体固废、危险废物。固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。生活垃圾委托环卫部门统一清运；静电吸附产生的废油、废机油及润滑油、废活性炭等属于危险废物，厂内规范暂存，委托有资质单位处理处置；危废库应按照标准规范建设，防风防雨防腐防渗，设置警示标识，按功能区布置堆放区域。废包装材料、废丝、边角料、线头及线轴、不合格品收集后统一外售给物资回收公司；废过滤筒和废离子交换树脂直接交由厂家回收；硅胶余料、除尘灰和污水处理产生的污泥委托一般固废处置单位处置。做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染。

（六）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》需办理排污许可证的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法取得排污许可证，不得无证排污。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

四、环评执行标准

（一）废气排放

运营期颗粒物（粉尘）和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准,无组织排放监控点浓度执行表2规定的限值；厂区无组织VOCs排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 规定限值；燃气锅炉产生的SO2、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，NOx执行《安徽省大气办关于印发<2020年安徽省大气污染防治重点工作任务>的通知》中“不高于50毫克/立方米”的要求；天然气加热废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（皖环函〔2019〕886号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3要求。

（二）废水排放

运营期废水排放执行淮南首创水务有限公司八公山污水处理厂接管标准要求。

（三）声环境及噪声排放

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2011）中标准限值，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废弃物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

（五）如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。

五、其他要求

（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行后，方可进行生产。

（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（三）你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、请谢家集生态环境保护综合行政执法大队及高新区智造园区做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2023年1月12日